Zahájení provozu kanalizace v obci Hradešín

Dne 17. května 2018 proběhne kolaudační řízení Kanalizace a ČOV, po tomto datu je možnost připojení na novou tlakovou kanalizaci.

Připojení je možno po zaplacení úplaty - darovací smlouva. Podmínkou je také zapojené a vyzkoušené čerpadlo.

Vlastníci nemovitostí sdělí Obecnímu úřadu, že jsou k připojení připraveni.

Obecní úřad na základě sdělených informací vyhotoví smlouvy.

Od data připojení bude zkušební provoz do konce října 2018 zdarma, od 1. listopadu budou probíhat odečty vodoměrů a individuální řešení placení stočného.

Jak bude probíhat kontrola na místě:

Majitel nemovitosti:

- Připraví gravitační propojení čerpací šachty a nechá potrubí volně bez zasypání

- Vyveze stávající jímku na max. možnou míru a kontrolujícímu předloží doklad o vyvezení jímky. (Pokud mezi vyvezením a kontrolou nastane menší časová prodleva, snažte se omezit odpadní vody na nutné minimum)

Zástupce provozovatele:

1. Zkontroluje těsnost napojení do čerpací šachty (vsazené potrubí řádně těsní)a udělá fotodokumentaci

2. Zkontroluje, zda je doposud používaná jímka řádně vyvezena a zkontroluje doklad o vyvezení

3. Otevře šoupě na hlavním řadu a zapne čerpadlo. V případě zjištění závady technologie či čerpadla, zajistí opravu.

4. Zkontroluje způsob likvidace dešťových vod. Dešťové vody nesmějí být do splaškové kanalizace svedeny.

5. V případě, že nebyla shledána závada, zůstane šoupě na hlavním řadu otevřeno a majitel může gravitační propojení dokončit a kanalizaci okamžitě používat.

6. V případě zjištění jakékoliv závady (vč. nevyvezení jímky), bude šoupě na hlavním řadu až do odstranění závad znovu uzavřeno. Manipulace se šoupaty na hlavním řadu může provádět pouze provozovatel, tj. pouze obsluha, pověřený pracovník obce.

Majitel nemovitosti následně zcela vyčistí stávající jímku odpadních vod a bude ji používat např. na vodu dešťovou pro účely zalévání nebo ji zlikviduje. V žádném případě není možné zbývající obsah stávající jímky přečerpat do nového kanalizačního řadu, neboť by došlo k narušení čistícího procesu ČOV. Ten, kdo takovou škodu způsobí, ji uhradí v plném rozsahu. Pro odstranění případných pochybností a šetření možné škody poslouží doklad, že jímka byla oprávněnou osobou úplně vyvezena.

Stočné bude stanoveno na základě propočtu firmou VODA CZ SERVICE s.r.o.

Pokyny pro užívání kanalizace

Každý vlastník obdržel v průběhu výstavby – při osazení čerpadla, návod k používání. Zároveň svým podpisem potvrdil, že byl o obsluze poučen. Obec Hradešín doporučuje se s předaným návodem znovu seznámit. Je vhodné též poučit návštěvy, které do domácnosti zavítají. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Níže jsou uvedena ta nejzásadnější pravidla:

Do kanalizace, resp. do čerpací šachty se nesmí dostat:

- písek, kamínky, hlína apod.

- vlákniny – hadry, dětské pleny, hygienické vložky, dětské vlhčené ubrousky (pozor ani ty, u nichž         výrobce garantuje jejich samovolné rozložení!!!), textilie

- pevné předměty – dřevo, kameny, hračky

-  agresivní látky – kyseliny, louhy, rozpouštědla, barvy

- tuky, oleje z fritovacího hrnce apod., (provozovny musí osadit před čerpací šachtu lapač tuků)

- odpad z kuchyňského drtiče

- dešťové vody

Čerpací šachtu, resp. čerpadlo a sondy je nezbytné pravidelně vizuálně prohlédnout, čistit proudem vody.

Co dělat v případě poruchy?

Na poruchu bude člen domácnosti upozorněn nejčastěji signalizací na ovládací skříňce čerpadla. Tato je umístěna na viditelném místě a je třeba, aby byla denně kontrolována. Je třeba postupovat dle návodu předaného f. Presskan. Pokud si sami nevíte rady, volejte obecní úřad, který zajistí konzultaci nebo návštěvu údržbáře.

Obsluha (pracovník provozovatele veřejné kanalizace) telefonicky nebo na místě poradí nebo jednoduchou závadu odstraní. U složitějších závad bude čerpadlo demontováno a dočasně nahrazeno novým.

V případě poškození čerpadla z důvodu špatného užívání ze strany uživatele budou veškeré náklady na opravu hrazeny vlastníkem nemovitosti, resp. uživatelem čerpací šachty a čerpadla. To včetně nutného přistavení fekálního vozu a likvidace v jímce nahromaděných odpadních vod.

Napojení dle výše uvedených podmínek je tedy možné pouze:

- s písemným souhlasem provozovatele (obce Hradešín)

- v souladu s technickými požadavky provozovatele (obce Hradešín)

Na vyvezení staré jímky je možnost pozvat jakýkoli fekální vůz. Je nutno požádat o doklad o vyvezení, nemusí být potvrzení z čističky odpadních vod.

V případě nejasností ohledně kopání, zapojení atd. kontaktujte obecní úřad nebo starostu.